重庆工商大学派斯学院

7教学楼8间录播教室建设项目

竞争性谈判文件

重庆工商大学派斯学院制

2023年4月11日

第一部分 谈判项目书

- 项目名称及编号：

- 8间录播教室建设项目                编号：2023-X009

二、资格要求：

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 |  | 1.整机采用三拼接平面一体化设计，整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。 2.整机主屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，玻璃厚度≤3mm，玻璃表面硬度≥9H，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，副屏采用亚光墨绿色书写板面，主副屏均支持普通粉笔直接书写。 3.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 4.嵌入式系统版本不低于Android11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5.整机内置扬声器，额定总功率≥60W； 6.整机内置非独立高清摄像头，像素≥1300万,内置≥4阵列拾音麦克风。 7.整机支持记忆板书悬浮窗口，支持此窗口在桌面上任意位置的拖动，副屏板书书写同时，浮窗内同步显示书写轨迹。 8.整机支持副屏书写的板书在主屏板书软件中进行同步展示并且支持使用手掌、板擦擦除并在主屏板书软件中同步显示。 9.整机支持黑屏记录模式，可以实现副屏板书与主屏板书内容均以电子化同时保存。 10.配套教学软件要求： （1）在公网环境下即可支持学生端手机、平板同教师端进行连接。 （2）教师端工具栏支持无线传屏。 （3）公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统。 11.配套运维管理软件 （1）支持远程监测设备的开关机状态，远程实时控制设备。 （2）支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行。 （3）支持在整机上部署多个云桌面镜像切换使用，支持Windows、UOS、KylinOS等桌面操作系统的云桌面镜像，系统信息显示与终端物理设备一致。 12.内置插拔式计算机模块要求： （1）处理器：Intel Core i5第10代或以上CPU；内存规格：≥8G DDR4内存；硬盘：≥256G 固态硬盘。 （2）接口：≥3路USB接口，≥1路HDMI接口，≥10Gbps网络接口。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 2 | 智慧讲台 |  | 实现融合主、副双屏幕；一键录制于同画面。 1.采用钢木结合设计，≥1.2mm冷轧钢板桌体。 2.尺寸（长×宽×高）≥1280mm×580mm×1000mm。 3.融合主、副双屏幕中间设计，且具有一键对双屏幕进行开/关屏幕，屏幕表面加装覆盖一整块≥3mm厚钢化玻璃：≥21.5英寸电容触摸液晶屏的主屏幕，支持可同步显示匹配的智慧触控显示设备。 4.桌面侧边具有≥1路USB Type-C和1路HDMI IN，均可单次将连接外界笔记本电脑画面显示在主屏幕及匹配的智慧触控显示设备上。 5.桌面侧边具有≥2路USB数据口，可接入键盘、鼠标以及U盘等设备，且可被匹配的智慧触控显示设备识别和通讯；具有220V三相电源接口，支持对外供电。 6.嵌入式中控盒子，留有足够的走线槽。 7.讲台桌面位置设置有USB口。 | 8 | 张 |  |  |  |
| 3 | 功放音箱 |  | 1.采用功放及有源音箱一体化设计。 2.输出额定功率:≥ 2*40W。 3.具备≥1路电源、1路Line in、1路Line out*1、1路USB 接口。 4.支持U段无线麦克风扩音接收，与Wi-Fi不处于同一频段。 5.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。 6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 | 16 | 对 |  |  |  |
| 4 | 无线麦克风 |  | 1.集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体。 2.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免干扰。 3.配合USB接收器连接一体机，具备翻页键功能。 4.配合USB接收器连接一体机，可通过一体机对老师的声音进行录制。 6.采用触点磁吸式充电方式，快速充电。 7.最大有效工作距离≥10米。 | 8 | 个 |  |  |  |
| 5 | 移动设备互动平台 |  | 1.采用跨平台开放式设计，支持Android 5.0、iOS 8.0、Windows7及以上、Mac OS 10.10及以上版本系统等的终端接入，便于学生使用多平台终端参与教学互动。2.支持小组端输入教师控制端的动态连接密码进行配对；支持学生端输入小组端的动态连接密码进行连接，自动加入对应小组。 2.支持学生端移动桌面系统终端投屏。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 6 | 互动录播主机 |  | 1.录播主机整机配置ARM双核处理器、 Linux系统、1TB存储硬盘、支持SATA3.0、2GB系统内存。 2.整机支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动等功能。 3.录播主机与高清液晶触控屏一体化设计，无外接触控屏，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕尺寸≥15英寸液晶电容屏，通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面。 4.整机具备USB接口数量≥3个；RJ45接口≥4个，其中POE接口≥3个。 5.整机HDMI输入接口≥2个，均可支持输入3840*2160@30HZ、1920*1080P@60Hz 、1920*1080@50HZ等视频输入；至少1路具备音频采集能力；HDMI输出接口数量≥3个，支持3840*2160@60HZ输出，支持音视频同步输出。 6.内置无线音频接收模块，支持无线麦克风接入。 7.主机采用双网卡，摄像机接入网络和外网网络彼此隔离，两块网卡能够独立工作，互不影响。 8.主机支持≥8路1080P30fps编码、解码。 9.支持通过主机一体化触控屏预监画面，可同时预监学生特写、学生全景、教师特写、教师全景、课件画面、导播画面。 10.支持多通道同时录制，支持生成标准MP4格式视频文件，支持同时录制导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写。 13.支持录制清晰度设定。 14.支持rtmp直播推流； 15.可通过主机一体化触控屏实现一键直播。 16.支持录制文件自动归档。 17.支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 7 | 主机导播系统 |  | 1.支持设定自动导播默认画面，画面可以保持在默认画面，支持设置自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面。 2.支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成功能，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择 3.可设定导播优先级，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换 4.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制 5.支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 6.支持云台摄像机控制，支持 PTZ（云台全方位移动及镜头变倍、变焦），多个预置位设置和调用；同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。 7.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 8.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式 9.支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节 | 8 | 套 |  |  |  |
| 8 | 主机互动系统 |  | 1.支持自动接听。 2.支持互动清晰度设置：支持 ≥1080p@30fps。 3.支持双流自动发送。 4.支持课程预约功能。 5.支持微信扫码登录。 6.支持课堂互动功能。 7.支持授课预监功能，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面 8.支持1带3互动，支持三种混流方式。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 9 | 主机视频处理系统 |  | 1.支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2.主机支持多种类型视频信号接入。 3.主机可通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持不少于3种编码复杂度。 5.支持不少于两种码率控制方式。 6.主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7.POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 10 | 4K教师摄像机 |  | 1.集成设计，支持4K超高清，向下兼容1080p、720p课程录制，水平视场角≥80°。 2.采用电子云台技术，录制过程中摄像机不进行物理转动或移动。 3.全景画面镜头支持视角上下调节且全景画面支持畸变矫正功能。 4.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 5.采用POE有线网络供电， 1路网线同时输出特写和全景两路画面。 6.支持自动白平衡、支持背光补偿。 7.支持2D&3D数字降噪。 8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力。 9.主码流分辨率：3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×576。 10.辅码流分辨率：1920×1080, 720×576, 720×480, 320×240。 11.视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps。帧率：50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 11 | 教师摄像机图像处理系统 |  | 1.4K教师摄像机内嵌智能跟踪算法备，实现跟踪定位控制功能。 2.系统采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； b)当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面 5.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流 6.支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播 7.支持至少2个导播屏蔽区划定 8.支持跟随模式、混合模式、双镜模式等多种导播模式 9.支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景 10.支持教师上下讲台检测，教师静止移动检测，板书检测，多目标检测，检测识别准确率＞90%。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 12 | 4K学生摄像机 |  | 1.集成设计，支持4K超高清，向下兼容1080p、720p课程录制，水平视场角≥80°。 2.采用电子云台技术，录制过程中摄像机不进行物理转动或移动。 3.全景画面镜头支持视角上下调节且全景画面支持畸变矫正功能。 4.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器。 5.采用POE有线网络供电， 1路网线同时输出特写和全景两路画面。 6.支持自动白平衡、支持背光补偿。 7.支持2D&3D数字降噪。 8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile 编码能力。 9.主码流分辨率：3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×576。 10.辅码流分辨率：1920×1080, 720×576, 720×480, 320×240。 11.视频码率：32Kbps ~ 102400Kbps，帧率：50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 13 | 学生摄像机图像处理系统 |  | 1.4K学生摄像机内嵌智能跟踪算法，实现跟踪定位控制功能。 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a.学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； b.学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面 5.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流 6.支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播 7.跟踪区域划定方式为任意两个边缘点连线，确保可以构建合适的跟踪区域 8.支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景 9.支持学生起立、坐下检测，检测识别准确率＞90% | 8 | 套 |  |  |  |
| 14 | 波束麦克风套件 |  | 1.音频主控IC芯片。 2.频响范围20Hz~20kHz。 3.拾音半径≥8m。 4.信噪比≥65dB。 5.声压级≥132dBspl。 6.麦克风通过网线实现麦供电、音频信号传输 7.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆 8.麦克风支持TypeC接口，数量≥1 9.支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制等多种音频算法 | 16 | 套 |  |  |  |
| 15 | 麦克风音频处理系统 |  | 1.支持全频带全双工自适应回声消除，去混响 2.支持全频自适应AI降噪 3.支持啸叫抑制 4.支持智能混音，多通道音频矩阵。 5.支持波束成形 | 8 | 套 |  |  |  |
| 16 | 资源管理平台 |  | 1.系统采用B/S架构，实现录播系统视频资源的生产管理、存储管理、使用管理。 2.提供用户自主注册功能。 3.师生可以通过自主账号登录资源平台，对各个学科视频进行点播观看、在线学习。 4.教师可对自己的视频进行修改、删除和提交，可查看和修改视频资源的属性，包括资源的标题、授课老师、学科等。 5.直播分享：教师可一键生成直播二维码或链接并进行分享，其他用户通过扫码或打开链接的方式登录并互动。 6.平台资源支持本地下载，同时支持视频断点续传功能，在重新连接网络后无需重复下载。 7.Flash播放器：支持基于Flash播放器视频播放。 8.量表评分：用户可通过直播及点播观看视频，通过系统自带提供的多维度量表进行在线打分评价，评价内容可同步到点播视频。也可根据实际的教学评估要求，自定义设置评估项目。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 服务器 |  | 配一颗2620（六核），可支持最大2个处理器；配64GB DDR4-2666 RDIMM内存，12个内存插槽；H330阵列卡；标配1块4口千兆以太网卡；1个495W电源，可选1+1热插拔冗余；2U简易导轨；配3块8T SATA硬盘 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 交换机 |  | 16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 19 | 无线AP |  | 1、系统内存：256MB DDR2、32 MB Flash； 2、电源输入：DC 12V±10%、PoE供电：-48V DC，满足802.3af/at以太网供电标准；3、天线增益：2.4G: 4dBi、 5G: 5dBi；4、最大发射功率：20dBm；5、含单口千兆POE供电模块。 | 85 | 台 |  |  | 77间教室和8间录播教室 |
| 20 | 辅材线材 |  | 系统所需的管材、线材、配件。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 21 | 机柜 |  | 22U冷轧钢网格门 | 8 | 个 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注： 1、以上参数仅供参考，报价产品不限品牌，其功能达到或优于以上参数均可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数。2.数量据实结算。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(采购的货物均提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。竞谈现场需单独提供一份标书PDF格式扫描件（U盘）和保证金打款截图。

2.竞谈人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞谈人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保缴纳证明。

5.标书中报价文件须单独封装（含详细设备清单报价），其余投标资料中不得有产品报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤一楼会议室。

2.谈判时间：2023年5月11日上午9时。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：范老师，联系电话：023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

十一、投标保证金：5,000.00元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆工商大学派斯学院

开户行：中国工商银行合阳支行

账  号：3100094009024923477

竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的5个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）